Утверждена

постановлением Правительства

Республики Таджикистан

от 2 февраля 2009 года №73

ДОЛГОСРОЧНОЕ ПРОГРАММА   СТРОИТЕЛЬСТВА  МАЛЫХ  ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ  НА

ПЕРИОД 2009-2020 ГОДОВ

Введение

Во исполнение Послания Президента Республики Таджикистан  Эмомали

Рахмон  в  Мачлиси  Оли Республики Таджикистан от 25 апреля 2008 года,

поручения и задачи изложенные в речи Президента Республики Таджикистан

о  состоянии  энергетической  отрасли страны и дальнейшие задачи по ее

развитии на встрече с работниками энергетической отрасли 17 июня  2008

года, Министерством энергетики и промышленности Республики Таджикистан

и   Государственном    учреждение    "Центр    управления    проектами

электроэнергического сектора" при Правительстве Республики Таджикистан

разработана усовершенствованная долгосрочная  Программа  строительства

малых электростанций на период 2009-2020 г, (далее - Программа).

В Послании Глава государства было предусмотрено,  что  устойчивое

развитие  экономики  республики  невозможно  без полной энергетической

независимости.  Для  решения  этой   цели   Правительство   Республики

Таджикистана всячески способствует обеспечению развития энергетической

отрасли.

Интерес к  малой  энергетике  в  Таджикистане  возник  задолго до

сегодняшнего дня.  Первая малая гидроэлектростанция  (далее  -  МГЭС),

Варзобская  ГЭС  -1,  мощностью  7,15 МВт была построена в 1936 году и

функционирует до настоящего времени.  В 1949-1950 годах  в  республике

была  разработана  "Схема  использования  гидроэнергетических ресурсов

малых водотоков  для  электрификации  сельского  хозяйства  Таджикской

ССР",  имеющая  своей  целью  сплошную  электрификацию всей территории

республики.

Одним из  наиболее  известных  нетрадиционных  источников энергии

является ветровая энергия.  Эффективное использование ветро -установок

возможно  только  при  определенной  скорости  ветра  -5  м/сек.,  что

показано в таблице 2 приложения.

В Таджикистане  сегодня  рассматривать  -солнечную  энергию,  как

надежный источник получения электроэнергии в  промышленных  масштабах,

нереально.  Но  использование  её  для  получения  низко потенциальной

тепловой энергии для  применения  в  быту  возможно  и  целесообразно.

Годовая  продолжительность  солнечного сияния на территории республики

колеблется от 2000 до 3000 часов  в  году.  В  том  числе  в  наиболее

обжитых районах - Гиссарской и Вахшской долинах и в Согдийской области

- продолжительность солнечного сияния превышает 2700 часов в году.

Солнечная энергия,   используемая   для  бытовых  нужд,  способна

обеспечить  потребности  населения  в  тепловой  энергии  на  величину

порядка  60-80  процентов от требуемого в течение 10-ти месяцев в году

на всей территории Таджикистана.

I. Анализ реального положения малой энергетики

В связи  с  переориентацией  на  большую  энергетику,   Программа

строительства  МГЭС  в  республике была свернута и в итоге к Началу 90

годов из общего их  количества  в  эксплуатации  осталось  всего  пять

станций.

Для развития  малой  гидроэнергетики  в  республике  имеются  все

условия,  обеспечивающие  успешное  её развитие.  Особенно важно,  что

малые водотоки практически равномерно распределены по всей  территории

Таджикистана, ресурсы их огромны (см. таблицу 1).

Это позволяет говорить о возможности массового строительства МГЭС

промышленным способом, что значительно удешевляет всю Программу.

При полном использовании гидроэнергетических ресурсов малых  рек,

приемлемый объем выработки электрической энергии может составить 184,5

млрд. кВт. час в год (см. таблицу 1).

В настоящее  время  по  всем регионом республики успешно работает

150 единица МГЭС.

II. Цели и задачи Программы

Актуальными народнохозяйственными задачами  являются  обеспечение

электроэнергией   ряда   отдаленных   разбросанных  крупных  и  мелких

населенных  пунктов  в  труднодоступных  районах,  а  также  выработка

электроэнергии  на  МГЭС  без  отрицательного воздействия на экологию.

Кроме  того,  важной  задачей  является  использование  для  выработки

электроэнергии   гидропотенциала   искусственных  водотоков,  а  также

ветроэнергетики и солнечной  энергии,  созданных  для  нужд  сельского

хозяйства и быта населения.

С целью бесперебойного и  надёжного  обеспечения  электроэнергией

труднодоступных   населённых   пунктов   главной   задачей  реализации

Программы является:

- освоение  гидроэнергетических  ресурсов  малых  рек  и создание

соответствующей инфраструктуры;

- разработка ТЭО строительства МГЭС;

- привлечение   иностранных   и   собственных   инвесторов    для

строительства и реконструкции МГЭС;

- определение баланса потребности и  выработки  электроэнергии  в

труднодоступных населённых пунктах республики.

III. Способствующие факторы развития малой

энергетики в Таджикистане

В республике     создана     необходимая     нормативно-правовая,

нормативно-техническая,  промышленная и финансовая основа для успешной

реализации Программы развития малой гидроэнергетики.

Приняты и  действуют  законодательные и нормативно-правовые акты,

регулирующие,  стимулирующие и  создающие  льготный  режим  в  области

строительства и эксплуатации малых ГЭС.

С 12 мая 2007 года действует  Закон  Республики  Таджикистан  "Об

инвестициях".

Действует постановление Совета Министров  Республики  Таджикистан

от  5 апреля 1993 года № 139 "О мерах по стимулированию развития малой

энергетики и увеличения  добычи  угля  в  Республике  Таджикистан",  в

соответствии с которым:

- разрешено  строительство  малых   ГЭС   на   всех   действующих

гидротехнических   сооружениях   и   водохранилищах  неэнергетического

назначения, независимо от их ведомственной принадлежности;

- возложена  координация  работ  по  строительству  малых  ГЭС  и

нетрадиционных источников энергии на Открытую акционерную  холдинговую

компанию "Барки Точик".

В сентябре 1993 года  Советом  Министров  Республики  Таджикистан

было  утверждено  "Положение  о  порядке  строительства и эксплуатации

установок,  использующих   возобновляемые   нетрадиционные   источники

энергии  в  Республике  Таджикистан",  регламентирующее  весь комплекс

использования возобновляемых источников энергии:  солнечной, ветровой,

био-,  гидро- и других, при условии ограничения их единичных мощностей

до величин:

- для  солнечных  установок,  используемых  для  получения  низко

потенциального тепла -до 1 Гкал/час;

- для ветроустановок - до 250 кВт;

- для гидравлических установок - до 30 МВт;

- для солнечных  установок прямого преобразования в электрическую

энергию - до 5 кВт;

- для других видов - до 10 кВт.

Правительством Республики Таджикистан принято постановление от  4

июня   1997  года  №  267  "О  развитии  малой  энергетики  Республики

Таджикистан", в котором поручено:

- Министерству  экономики и внешнеэкономических связей Республики

Таджикистан,  Министерству   финансов   Республики   Таджикистан   при

формировании   государственного   бюджета,   начиная   с   1998   года

предусматривать выделение капитальных вложений, эквивалентных не менее

500  тыс.  долларов  США  (по  курсу  Национального  банка  на  момент

выделения)  местным  органам  исполнительной  государственной   власти

областей городов и районов республики для реализации программ развития

малой энергетики республики;

- ОАХК "Барки Точик" производить покупку излишков электроэнергии,

вырабатываемой малыми  ГЭС  негосударственной  формы  собственности  с

оплатой по среднему тарифу по республике;

- ОАХК   "Барки   Точик"   ежегодно   предусматривать   выделение

собственных средств для развития малой энергетики;

- рекомендовать  Национальному  банку  Таджикистана,  акционерным

банкам  Республики  Таджикистан  принять  долевое участие в реализации

Программы развития  малой  энергетики  путем  привлечения  инвестиций,

вложения  собственных  средств,  предоставления  льготных долгосрочных

кредитов.

В последние  годы  приняты  Закон  Республики  Таджикистан  от 29

ноября 2000 года №33 "Об Энергетике" и Закон Республики Таджикистан от

10 мая 2002 года №29 "Об энергосбережении".

Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 3  августа

2002    года    №318    утверждена    "Концепция   развития   отраслей

топливно-энергетического комплекса Республики  Таджикистан  на  период

2003-2015 годов".

В соответствии  с  положениями  главы   49   Налогового   кодекса

Республики Таджикистан, на период строительства гидроэлектростанций на

территории Республики Таджикистан предоставляются налоговые льготы  (в

соответствии  с перечнем налогов,  предусмотренных статьей 343 данного

Кодекса),  что является одним  из  факторов,  способствующих  развитию

малой энергетики.

Мировой опыт показывает,  что программа широкого  развития  малой

гидроэнергетики, связанная с массовым строительством МГЭС и, особенно,

их дальнейшей эксплуатацией, экономически оправдана только при наличии

собственной базы по производству технологического оборудования.

Собственное производство оборудования  для  МГЭС  в  Таджикистане

было  организовано  в начале 90 годов на Чкаловском машиностроительном

заводе ГП "Востокредмет" в Согдийской области, (см. таблицу 3).

В данное  время производство оборудования для МГЭС производится в

ГУЛ ПО "Таджиктекстильмаш" города Душанбе (см. таблицу 4 и 4а).

IV. Основные   направления,   механизм   выполнения   и   периоды

реализации Программы

В 2002    году   был   выполнен   проект   "Технико-экономическое

обоснование строительства  гидроэлектростанций  в  сельской  местности

Таджикистана",  финансируемый за счет гранта Исламского Банка развития

(ИБР),  реализуемый  группой  местных  специалистов  и   международных

консультантов.  Целью  этого  проекта  было исследование и определение

необходимости   и   эффективности   малых   электростанций   для    их

строительства в районах Республики Таджикистан.

Данная Программа строительства малых электростанций  подготовлена

на основании выполненных проектов:

- "Схемы  развития  малой  гидроэнергетики  в   Старо-Матчинском,

Гармском  и  Джиргитальском  районах  Республики Таджикистан"  (1991 ,

"Таджикгидроэнергопроект")   и   "Использование    гидроэнергетических

ресурсов   малых   и   средних   водотоков   ГБАО   средствами   малой

гидроэнергетики"  (1995г),  предусматривающих  строительство  МГЭС   в

первую   очередь   в   горных,   отдаленных  районах  республики,  где

отсутствует централизованное электроснабжение.

Долгосрочная Программа строительства малых электростанций состоит

из трех этапов развития (см. таблицу 5):

1. Краткосрочная:

- продолжительность  этого  первого  этапа  строительства   малых

электростанций - 3 года;

- сроки реализации с 2009-2011 г;

- всего 66 станций;

- общая установленная мощность - 43530 кВт.

2. Среднесрочная:

- продолжительность    первого    этапа   строительства    малых

электростанций - 4 лет;

- сроки реализации - 2012-2015 г;

- всего 70 станций;

- общая установленная мощность - 32850 кВт.

3.Долгосрочная:

- продолжительность    первого    этапа    строительства    малых

электростанций - 5 лет;

- сроки реализации - 2016-2020 г;

- всего 53 станций;

- общая установленная мощность - 26801 кВт;

V. Финансирование и эффективность Программы

Финансирование Программы планируется за счет привлечения  местных

и иностранных инвесторов.

Целесообразные масштабы ввода малых ГЭС в  топливноэнергетический

комплекс  Таджикистана,  конкретные объекты строительства определены в

результате    экономического    анализа,    расчетов     экономической

эффективности их строительства.

Промышленные предприятия    могут    быть    заинтересованы     в

строительстве   собственных   малых   ГЭС   и   в  связи  с  тем,  что

вырабатываемая ими электроэнергия будет  дешевле,  чем  покупаемая  от

энергосистемы.   Если   МГЭС  будет  находится  в  собственности  пром

-предприятия,  то  цена  её  электроэнергии  для  него   будет   равна

себестоимости. Это может быть существенной выгодой.

Опыт строительства МГЭС в Таджикистане показывает,  что  реальная

удельная  стоимость  строительства МГЭС не превышает сегодня 1100-1200

долл/кВт. Это говорит об их абсолютной экономической эффективности.

При сроке  строительства  МГЭС  два  года,  уже  начатые  проекты

строительства  МГЭС   будут   соответствовать   этим   условиям.   Для

строительства   ГЭС  кредит  зачастую  не  только  эффективнее,  но  и

выгоднее, чем использование собственных средств.

Основными факторами,   повышающими  эффективность  ГЭС,  являются

сроки её строительства и число часов  использования  её  установленной

мощности.   Оптимизация   этих   параметров   за   счет  использования

прогрессивных научно-технических и организационных  решений  позволяет

достичь  пятикратного  эффекта  по  сравнению  с  получаемыми  сегодня

результатами.

VI. Окончательные результаты реализации Программы

Сегодня основными приоритетами в республике  становятся  развитие

рыночных  отношений,  повышение  уровня  трудовой занятости населения,

равномерное  экономическое  развитие  всех  территорий,  в  том  числе

горных,   отдаленных   и   труднодоступных.  Такие  цели  проще  всего

достигаются за счет строительства малых ГЭС.  МГЭС не требуют  крупных

капиталовложений,   могут   возводиться   в   течении  одного  сезона,

относительно эксплуатации могут в короткие  сроки  обеспечить  возврат

инвестиций.    Малая    энергетика   позволит   значительно   повысить

экономическую эффективность и  надежность  электроснабжения,  улучшить

социальные   условия  труда  и  быта  людей  в  сложных  климатических

условиях,  будет  способствовать   экономическому   развитию   районов

Республики Таджикистан.

Эти задачи  в  значительной  степени  могут  быть  решены   путем

развития малой энергетики.

Реализация Программы  является  одним   из   важнейших   факторов

выполнения   "Государственной   Программы   снижения  уровня  бедности

населения"  и  "Программы  развития   отрасли   экономики   Республики

Таджикистан до 2015 г".

Ожидаемые результаты от реализации Программы в  разрезе  областей

республики в три этапа развития указаны в таблице 6.

Общая установленная мощность -N=103 181 кВт

Общая годовая выработка электроэнергии -Э = 641,646 млн. кВт.час.

Приложение 1

к долгосрочной Программе

строительства малых электростанций

на период 2009- 2020 годов

Таблица 1

Приемлемый объем

выработки электрической  энергии на малых гидроэлектростанций при

полном использовании гидроэнергетических ресурсов малых рек

+---------------------+-----------------------+----------------------ї

|  Районы             | Потенциальные         |     Промышленные     |

|                     +-----------+-----------+----------+-----------+

|                     |   N,      |    Э,     |   N,     |    Э,     |

|                     |Тыс.кВт.   |млрд.кВт.ч.|Тыс.кВт.  |млрд.кВт.ч.|

+---------------------+-----------+-----------+----------+-----------+

|Согдийская область   |   1288,0  |    11,28  |   450,8  |   3,95    |

+---------------------+-----------+-----------+----------+-----------+

|Хатлонская область   |           |           |          |           |

|города и районы      |  16056,0  |   140,65  |  5619,6  |   49,23   |

|республиканского     |           |           |          |           |

|подчинения           |           |           |          |           |

+---------------------+-----------+-----------+----------+-----------+

|Горно-Бадахшанская   |           |           |          |           |

|автономная область   |   3713,0  |   32,53   |   742,6  |    6,51   |

+---------------------+-----------+-----------+----------+-----------+

|Всего по             |           |           |          |           |

|Таджикистану         |   21057,0 |   184,46  |   6813,0 |   59,69   |

+---------------------+-----------+-----------+----------+-----------+

Приложение 2

к долгосрочной Программе

строительства малых электростанций

на период 2009- 2020 годов

Таблица 2

Средняя месячная годовая скорость ветра на территории Таджикистана,

м/сек.

+-------------+-----------------------------------------------+------ї

| Пункты      |                  Месяцы                       |   Г  |

|             +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+   о  |

|             | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12|   д  |

+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------+

|Худжанд      |5,3|5,5|5,6|4,8|4,2|4,0|4,4|4,4|4,0|3,8|4,6|4,8| 4,6  |

+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------+

|Пенджикент   |1,6|1,8|2,1|2,4|2,2|2,2|2,1|2,1|2,2|1.8|1,5|1,4| 2,0  |

+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------+

|Яван         |2.7|3,4|3,1|2.6|2,6|2,6|2,0|1,7|1,8|1,8|1,7|2,1| 2,3  |

+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------+

|Гарм         |3,6|3,5|3,1|2,3|1,9|2,0|1,9|2,1|2,2|1,8|2,8|3,2| 2,5  |

+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------+

|Мургаб       |1,2|2,1|2,7|3,2|3,0|3,0|2,6|2,3|2,2|2,2|2,0|1,5| 2,3  |

+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------+

|Ишкашим      |0,9|1,6|2,2|2,4|2,6|2,6|2,7|2,7|2,4|1,9|1,4|1,0| 2,0  |

+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------+

|Анзоб        |5,0|5,5|5,5|4,7|4,1|4,1|3,9|4,0|4,2|4,5|4,7|4,8| 4,6  |

+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------+

|Хорог        |1,6|1,8|2,6|2,7|2,3|2,6|2,8|2,8|2,4|2,0|1,9|1,8| 2,3  |

+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------+

|Шаймак       |2,1|2,6|2,5|2,6|2,5|2,1|2,0|1,9|2,1|2,3|2,6|2,3| 2,3  |

+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------+

|Ледник.      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |

|Федченко     |7,1|7,4|7,2|6,6|5,7|4,8|4,0|4,0|4,8|5,9|7,4|7,1| 6,0  |

+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------+

Приложение 3

к долгосрочной Программе

строительства малых электростанций

на период 2009- 2020 годов

Таблица 3

Основные типоразмеры    турбин,    выпускаемых    на   Чкаловском

машиностроительном заводе.

+-------------------------+-------------------+--------+-----+-------ї

|    Область применения   | Режим максимальной|Частота |вес,к|Габари-|

|                         |    мощности       |вращения|     |ты,м   |

|                         |                   |об/мин  |     |       |

+-----+-------+----+------+----+----+---------+        |     |       |

| м   | М     |Н   |Расход| М  |Н   |  Расход |        |     |       |

| о   | о     |а   |куб.м.| о  |а   |  куб.м. |        |     |       |

| д   | щ     |п   |/сек. | щ  |п   |  /сек.  |        |     |       |

| е   | н     |о   |      | н  |о   |         |        |     |       |

| л   | о     |р,  |      | о  |р,  |         |        |     |       |

| ь   | с     |м.  |      | с  |м.  |         |        |     |       |

|     | т     |    |      | т  |    |         |        |     |       |

|     | ь     |    |      | ь  |    |         |        |     |       |

|     | кВт.  |    |      |кВт.|    |         |        |     |       |

+-----+-------+----+------+----+----+---------+--------+-----+-------+

|Фг-1а|300-600|90- |0,3-  |600 |135-|0,56-0,47|1500    |5000 |4х3х1.5|

|     |       |165 |0,56  |    |165 |         |        |     |       |

+-----+-------+----+------+----+----+---------+--------+-----+-------+

|Фг-1б|100-250|45- |0,2-  |250 |75- |0,44-0,39|1000    |5000 |4х3х1.5|

|     |       |85  |0,44  |    |85  |         |        |     |       |

+-----+-------+----+------+----+----+---------+--------+-----+-------+

|Фг-2а|300-600|60- |0,49- |600 |72,5|1,01-0,75|1500    |5000 |3.5х3х |

|     |       |100 |1,01  |    |-100|         |        |     |1.5    |

+-----+-------+----+------+----+----+---------+--------+-----+-------+

|Фг-2б|200-400|35- |0,48- |400 |55- |0,91-0,88|1000    |5000 |3.5х1.5|

|     |       |58  |0,91  |    |58  |         |        |     |       |

+-----+-------+----+------+----+----+---------+--------+-----+-------+

Приложение 4

к долгосрочной Программе

строительства малых электростанций

на период 2009- 2020 годов

Таблица 4

Основные типоразмеры агрегатов, выпускаемых на ГУП ПО

"Таджиктекстильмаш"

+-------------------------+-------------------+--------+-----+-------ї

|    Область применения   | Режим максимальной|Частота |вес,к|Габари-|

|                         |    мощности       |вращения|     |ты,м   |

|                         |                   |об/мин  |     |       |

+-----+-------+----+------+----+----+---------+        |     |       |

| м   | М     |Н   |Расход| М  |Н   |  Расход |        |     |       |

| о   | о     |а   |куб.м.| о  |а   |  куб.м. |        |     |       |

| д   | щ     |п   |/сек. | щ  |п   |  /сек.  |        |     |       |

| е   | н     |о   |      | н  |о   |         |        |     |       |

| л   | о     |р,  |      | о  |р,  |         |        |     |       |

| ь   | с     |м.  |      | с  |м.  |         |        |     |       |

|     | т     |    |      | т  |    |         |        |     |       |

|     | ь     |    |      | ь  |    |         |        |     |       |

|     | кВт.  |    |      |кВт.|    |         |        |     |       |

+-----+-------+----+------+----+----+---------+--------+-----+-------+

|НРО  |  35   | 20 | 0,095| 35 | 45 |  0,110  | 1500   | 550 |2,1х0,6|

|60-  |       |    |      |    |    |         |        |     |х0,7   |

|325- |       |    |      |    |    |         |        |     |       |

|37ЭР |       |    |      |    |    |         |        |     |       |

+-----+-------+----+------+----+----+---------+--------+-----+-------+

Таблица 4а

Основные типоразмеры турбин, выпускаемых на ГУЛ ПО

"Таджиктекстильмаш"

+-------------------------+-------------------+--------+-----+-------ї

|    Область применения   | Режим максимальной|Частота |вес,к|Габари-|

|                         |    мощности       |вращения|     |ты,м   |

|                         |                   |об/мин  |     |       |

+-----+-------+----+------+----+----+---------+        |     |       |

| м   | М     |Н   |Расход| М  |Н   |  Расход |        |     |       |

| о   | о     |а   |куб.м.| о  |а   |  куб.м. |        |     |       |

| д   | щ     |п   |/сек. | щ  |п   |  /сек.  |        |     |       |

| е   | н     |о   |      | н  |о   |         |        |     |       |

| л   | о     |р,  |      | о  |р,  |         |        |     |       |

| ь   | с     |м.  |      | с  |м.  |         |        |     |       |

|     | т     |    |      | т  |    |         |        |     |       |

|     | ь     |    |      | ь  |    |         |        |     |       |

|     | кВт.  |    |      |кВт.|    |         |        |     |       |

+-----+-------+----+------+----+----+---------+--------+-----+-------+

| МГ  |40-60  | 80 |0,3-  | 60 |120 |0,56-0,47| 1500   | 750 |2,5х1х |

|     |       |    |0,56  |    |    |         |        |     |0,7    |

+-----+-------+----+------+----+----+---------+--------+-----+-------+

| МГ  |70-100 | 80 |0,49- |100 |120 |0,49-0,39| 1500   |1000 |3х1,2х1|

|     |       |    |0,7   |    |    |         |        |     |       |

+-----+-------+----+------+----+----+---------+--------+-----+-------+

| МГ  |100-150| 80 |0,48- |150 |120 |0,81-0,82| 1500   |1200 |3,5х1,5|

|     |       |    |0,91  |    |    |         |        |     |х1     |

+-----+-------+----+------+----+----+---------+--------+-----+-------+

Приложение 5

к долгосрочной Программе

строительства малых электростанций

на период 2009- 2020 годов

Таблица 5

Этапы Программы развития малой энергетики

+---+----------------+---------------------+--------+-------+--------ї

|№  |    Наименование|Технические параметры|Место   |Предва-| Источ- |

|п/п|       МГЭС     +----------+----------+располо-|ритель-| ники   |

|   |                |Установле-|Выработка |жения   |ная    | финан- |

|   |                |нная      |энергии в |(город, |стои-  | сиро-  |

|   |                |мощность  |год,      |район)  |мость  | вания  |

|   |                |N кВт     |тыс. кВт.ч|        |в тыс. |        |

|   |                |          |          |        |долл.  |        |

|   |                |          |          |        |США    |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+--------+

|1  |      2         |   3      |    4     |   5    |  6    |   7    |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+--------+

|                                                                    |

|          Краткосросная программа строительства, 2009-2011          |

+--------------------------------------------------------------------+

|                            Средний МГЭС                            |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+--------+

|1  |"Марзич"        |4305      |25830     |Айни    |3433   | ИБР    |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+--------+

|2  |"Шаш-Болои"     |185       |1110      |Нурабад |489    | ИБР    |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+--------+

|3  |"Сангикар"      |1006      |6036      |Рашт    |1133   | ИБР    |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+--------+

|4  |"Фатхобод"      |283       |1698      |Таджика-|       |        |

|   |                |          |          |бад     |780    | ИБР    |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+--------+

|5  |"Питовкул"      |1106      |6636      |Джирги- |       |        |

|   |                |          |          |таль    |1721   | ИБР    |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+--------+

|6  |"Хорма"         |334       |2004      |Бальджу-|       |        |

|   |                |          |          |ван     |529    |ПРТ.ОАХК|

|   |                |          |          |        |       |"Барки  |

|   |                |          |          |        |       |Точик"  |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+--------+

|7  |"Точ"           |305       |1830      |Шахринав|540    |ПРТ.ОАХК|

|   |                |          |          |        |       |"Барки  |

|   |                |          |          |        |       | Точик" |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+--------+

|8  |"Ширкент-3"     |576       |3456      |Турсун- |883    |ПРТ.ОАХК|

|   |                |          |          |Заде    |       |"Барки  |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+--------+

|9  |"Кухистон"      |500       |3000      |Матча   |600    |ПРТ.ОАХК|

|   |                |          |          |        |       |"Барки  |

|   |                |          |          |        |       | Точик" |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+--------+

|10 |"Чептура"       |500       |3000      |Шахринав|320    |ПРТ.ОАХК|

|   |                |          |          |        |       |"Барки  |

|   |                |          |          |        |       | Точик" |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+--------+

|11 |"Тутак"         |650       |3900      |Рашт    |780    |ПРТ.ОАХК|

|   |                |          |          |        |       |"Барки  |

|   |                |          |          |        |       | Точик" |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+--------+

|12 |"Пушти бог"     |200       |3000      |Бальджу-| 240   |ПРТ.ОАХК|

|   |                |          |          |ван     |       |"Барки  |

|   |                |          |          |        |       | Точик" |

|   |                |          |          |        |       |Министе-|

|   |                |          |          |        |       |рство   |

|   |                |          |          |        |       |финансов|

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+--------+

|13 |"Дижик"         |260       |1151      |Айни    | 853   |АБР(ЯФСБ|

|   |                |          |          |        |       |№9089   |

|   |                |          |          |        |       |ТАJ)    |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+--------+

|14 |"Ховалинг"      |100       |600       |Ховалинг| 120   |ПРООН   |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+--------+

|15 |"Бохтар"        |1280      |11059,2   |Бохтар  | 1500  |ГУП     |

|   |                |          |          |        |       |"Рохи   |

|   |                |          |          |        |       |охан" РТ|

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+--------+

|16 |"Куляб"         | 220      |1900,8    |Куляб   | 230   |Госкоми-|

|   |                |          |          |        |       |тет по  |

|   |                |          |          |        |       |инвести-|

|   |                |          |          |        |       |ции и   |

|   |                |          |          |        |       |упр.гос.|

|   |                |          |          |        |       |имущ    |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+--------+

|17 |"Сурхтеппа-1"   | 330      | 1980     |Джалоли-| 396   |Таможе- |

|   |                |          |          |ддина   |       |нная    |

|   |                |          |          |Руми    |       |служба  |

|   |                |          |          |        |       |при     |

|   |                |          |          |        |       |ПРТ     |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+--------+

|18 |"Дарг"          | 250      | 540      |Айни    | 300   |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|19 |"Арнохун"       | 200      | 1728     |Кухисто-| 240   |        |

|   |                |          |          |ни      |       |        |

|   |                |          |          |Мастчох |       |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|20 |"Сабзазор"      | 250      | 1500     |Исмоили | 300   |        |

|   |                |          |          |Сомони  |       | Местные|

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+   и    |

|21 |"Лолаги- 2"     | 110      | 660      |Гиссар  | 132   |междуна-|

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+родные  |

|22 |"Паструд"       |1500      | 9000     |Айни    |1800   |инвес-  |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+торы    |

|23 |"Нушори боло"   |710       | 4260     |Таджика-|852    |        |

|   |                |          |          |бад     |       |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|24 |"Гуломон"       |650       | 3900     |Таджика-| 780   |        |

|   |                |          |          |бад     |       |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|25 |"Язгулом-1"     |1900      | 16000    |Ванч    |2280   |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|26 |"Язгулом-2"     |1900      | 16000    |Ванч    |2280   |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|27 |"Ок-су-1"       |1200      | 7200     |Мургаб  |1440   |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|28 |"Ох-су-2"       |1300      | 7800     |Мургаб  |1560   |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|29 |"Лахон"         |2500      | 10800    |Исфара  |3000   |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+--------+

|30 |"Такоб"         |750       | 4500     |Варзоб  |200    |АООТ    |

|   |                |          |          |        |       |"Комбина|

|   |                |          |          |        |       |та маъда|

|   |                |          |          |        |       |нтозаку-|

|   |                |          |          |        |       |ни      |

|   |                |          |          |        |       |Такоб"  |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+--------+

|31 |"Мехнатобод"    | 100      | 600      | Восе   | 120   |Гос.    |

|   |                |          |          |        |       |комитет |

|   |                |          |          |        |       |по инве-|

|   |                |          |          |        |       |стиции и|

|   |                |          |          |        |       |упр.гос.|

|   |                |          |          |        |       |имущ РТ |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+--------+

|32 |"10-солагии     | 545      |3270      |Вахдат  |645    |Фонд    |

|   |истиклолият"    |          |          |        |       |"Новая  |

|   |                |          |          |        |       |энергия"|

|   |                |          |          |        |       |Россия  |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+--------+

|33 |"Ситораи Сурх-1"| 150      | 1296     |Вахдат  |150    |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|34 |"Ситораи Сурх-2"| 100      | 1000     |Вахдат  |120    |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|35 |"Хитой"         | 3000     | 25920    |Джаббор |3600   |        |

|   |                |          |          |Расулова|       |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|36 |"Аргумон"       | 165      | 1425,6   |Дангара | 198   |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|37 |"Пепггова-2"    | 320      | 2764,8   |Бальджу-| 384   |        |

|   |                |          |          |ван     |       |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|38 |"Сурхак-1"      | 150      | 1296     |Мумина- | 180   |        |

|   |                |          |          |бад     |       |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|39 |"Шохон"         | 235      | 1410     |Шурообод| 282   |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+ Местные|

|40 |"Даштиджум"     | 280      | 1680     |Шурообод| 336   |   и    |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+междуна-|

|41 |"Шаббода"       | 200      | 1728     |Фархор  | 240   |родные  |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+инвес-  |

|42 |"Камолобод"     | 190      | 1641,6   |Восе    | 228   |торы    |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|43 |"Пахтакор"      | 330      | 2257,2   |Джили-  | 396   |        |

|   |                |          |          |куль    |       |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|44 |"Яккатут"       | 280      | 1915,2   |Абдурах-| 336   |        |

|   |                |          |          |мона    |       |        |

|   |                |          |          |Джами   |       |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|45 |"Себзор"        | 10000    | 60000    |Рошткала| 12000 |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|46 |"Чуянгарон-1"   | 1000     | 6000     |Вахдат  | 1200  |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+--------+

|   |                |        Ми|и МГЭС    |        |       |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+--------+

|47 |"Дашти Оббурдон"|  70      | 252      |Кухисто-| 84    |        |

|   |                |          |          |ни      |       |        |

|   |                |          |          |Мастчох |       |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+--------+

|48 |"Оби Рушан"     |   15     |  90      |Ховалинг|  15   |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+--------+

|49 |"Лолагй-1"      |   50     |  300     |Гиссар  |  60   |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+--------+

|50 |"Лангар"        |   55     |  330     |Кухисто-| 182   |АБР (ЯФ |

|   |                |          |          |ни      |       |СБ №9089|

|   |                |          |          |Мастчох |       |-TAJ    |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+--------+

|51 |"Харангони боло"|   70     |  420     |Варзоб  | 84    |Междуна-|

|   |                |          |          |        |       |родный  |

|   |                |          |          |        |       |Фонд    |

|   |                |          |          |        |       |спасение|

|   |                |          |          |        |       |Арала   |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+--------+

|52 |"Палдооак"      |   75     |   648    |Кухисто-| 90    |Населе- |

|   |                |          |          |ни      |       |ние     |

|   |                |          |          |Мастчох |       |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|53 |"Табуш-6"       |   15     |   90     |Кухисто | 10    |        |

|   |                |          |          |ни      |       |        |

|   |                |          |          |Мастчох |       |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+--------+

|54 |"Сурхоб"        |   60     |   360    |Фархор  |  72   |Населе- |

|   |                |          |          |        |       |ние     |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+--------+

|55 |"Нур-1"         |   50     |   300    |Варзоб  |  60   |Населе- |

|   |                |          |          |        |       |ние     |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+--------+

|56 |"Фучерч"        |   80     |   480    |Варзоб  |  96   |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|57 |"Новакандоз"    |   35     |   210    |Варзоб  |  42   |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|58 |"Луликутал"     |   80     |   480    |Куляб   |  96   |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|59 |"Мичурин"       |   30     |   180    |Восе    |  36   |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+Местные |

|60 |"Айни"          |   80     |   480    |Варзоб  |  96   |и между-|

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+народные|

|61 |"Зеробод"       |   70     |   302,4  |Айни    |  84   |инвесто-|

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+ры      |

|62 |"Басманда"      |   70     |   151,2  |Ганчи   |  84   |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|63 |"Пунгус"        |   60     |   129,6  |Ашт     |       |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|64 |"Пештова-1"     |   55     |   475,2  |Бальджу-|  66   |        |

|   |                |          |          |ван     |       |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|65 |"Толе"          |   65     |   561,6  |Мумина- |  78   |        |

|   |                |          |          |бад     |       |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|66 |"Севак"         |   40     |   120    |Нурабад |  48   |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+--------+

|   |Всего           | 43530    | 280843,4 |        | 51593 |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+--------+

|                                                                    |

|               Среднесрочная программа строительства,               |

|                           2012-2015 года                           |

+--------------------------------------------------------------------+

|                            Средний МГЭС                            |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+--------+

|1  |"Нурбахш"       | 5000     | 3000     |Дангара | 6000  |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|2  |"Сарипул"       | 200      | 1200     |Рашт    | 240   |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|3  |"Мучихарф"      | 500      | 3000     |Нурабад | 600   |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|4  |"Хакими-1"      | 500      | 1500     |Нурабад | 600   |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|5  |"Чиликул"       | 1360     | 7790,4   |Вахш    | 1632  |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|6  |"Нурофар"       | 100      | 600      |Вахдат  | 80    |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|7  |"Андигон"       | 200      | 1200     |Вахдат  | 240   |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|8  |"Гурумбок"      | 300      | 1800     |Тавил-  | 360   |        |

|   |                |          |          |дара    |       |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|9  |"Келес"         | 1000     | 6000     |Джирги- | 1200  |        |

|   |                |          |          |таль    |       |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|10 |"Карагушхона"   | 1000     | 6000     | Рашт   | 1200  |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|11 |"Назар-Айлок"   | 2400     | 14400    | Рашт   | 2880  |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|12 |"Хонт"          | 125      | 750      | Рашт   | 150   |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|13 |"Бет Сиёх"      | 350      | 1050,0   | Рашт   | 420   |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|14 |"Катасой"       | 3000     | 6480     | Истара-| 3600  |        |

|   |                |          |          | вшан   |       |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|15 |"Шарора"        | 350      |  756     | Ашт    | 420   |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|16 |"Чонбахт"       | 320      |  2764,8  |Ховалинг| 384   |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|17 |"Пинён"         | 300      |  1800    |Айни    | 360   |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|18 |"Нозиробод"     | 150      |  900     |Вахдат  | 180   |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|19 |"Алмоси"        | 100      |  600     |Гиссар  | 120   |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|20 |"Чуянгарон-2"   | 1360     |  8160    |Вахдат  | 1632  |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|21 |"Ширговад"      | 500      |  3000    |Ванч    | 600   |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|22 |"Ванч"          | 1000     |  8000    |Ванч    | 1200  |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|23 |"Шахристон-1"   | 210      |  453,6   |Шахрис- | 252   |        |

|   |                |          |          |тан     |       |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|24 |"Ясман"         | 100      |   300    |Рашт    | 120   |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|25 |"Дуоба"         | 200      |   600    |Рашт    | 240   |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|26 |"Потибед"       | 250      |  1500    |Айни    | 300   |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|27 |"Фатмовут"      | 200      |  720     |Айни    | 240   |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|28 |"Анзоб"         | 2000     |  12000   |Айни    | 2400  | м  м и |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+ е  е н |

|29 |"Нур-2"         | 100      |   600    |Гиссар  | 120   | с  ж в |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+ т  д е |

|30 |"Хичборак"      | 100      |   300    |Рашт    | 120   | н  у с |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+ ы  н т |

|31 |"Миёнаду"       | 100      |   600    |Тавиль  | 120   | е  о о |

|   |                |          |          |дара    |       |    д р |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+    н ы |

|32 |"Сархад"        | 100      |   600    |Фархор  | 120   |    ы   |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+    е   |

|33 |"Ширкент-2"     | 520      |   3120   |Турсун- | 624   |        |

|   |                |          |          |Заде    |       |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|34 |"Темурмалик"    | 100      |   600    |Темурма-| 120   |        |

|   |                |          |          |лик     |       |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|35 |"Ворух"         | 500      |  3000    |Исфара  |  600  |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|36 |"Даштак"        | 150      |  1296    |Кухисто-|  180  |        |

|   |                |          |          |ни      |       |        |

|   |                |          |          |Мастчох |       |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|37 |"Гукат"         |  200     |   864    |Кухисто-| 240   |        |

|   |                |          |          |ни      |       |        |

|   |                |          |          |Мастчох |       |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|38 |"Чилгази"       |  1080    |  2332,8  |Исфара  | 1296  |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|39 |"Лохути"        |  280     |  1814,4  |Джили-  |  336  |        |

|   |                |          |          |куль    |       |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|40 |"Гулбулок"      |  100     |   864    |Дангара |  120  |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|41 |"Сурхак-2"      |  150     |   1296   |Мумина- |  180  |        |

|   |                |          |          |бад     |       |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|42 |"Дахана 1-5"    |  1600    |   13824  |Куляб   |  1920 |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|43 |"Токкапа"       |  125     |   1080   |Куляб   |  150  |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|44 |"Тоскалъа"      |  165     |  1425,6  |Восе    |  198  |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|45 |"Шобика1-2"     |  320     |  5529,6  |Восе    |  384  |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|46 |"Ситораи Сурх"  |  760     |  3830,4  |Джалоли-|  912  |        |

|   |                |          |          |ддина   |       |        |

|   |                |          |          |Руми    |       |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|47 |"Сурхтеппа-2"   |  1250    |   6300   |Джалоли-| 1500  |        |

|   |                |          |          |ддина   |       |        |

|   |                |          |          |Руми    |       |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|48 |"Шуробод-1"     |  375     |   2790   |Абдурах-|  450  |        |

|   |                |          |          |мана    |       |        |

|   |                |          |          |Джами   |       |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|49 |"Шуробод-2"     |  120     |  1036,8  |Абдурах-|  144  |        |

|   |                |          |          |мана    |       |        |

|   |                |          |          |Джами   |       |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|   |                |        Ми|н МГЭС    |        |       |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|50 |"Арбоби-2"      |  60      |  360     |Вахдат  |  72   |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|51 |"Личак"         |  80      |  480     |Вахдат  |  80   |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|52 |"Шаватки боло"  |  50      |  540     |Айни    |  60   |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|53 |"Хумдон"        |  70      |  210     |Нурабад |  84   |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|54 |"Хакими-2"      |  60      |  180     |Нурабад |  72   |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|55 |"Яхак-юст"      |  40      |  120     |Нурабад |  48   |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|56 |"Лайрон"        |  50      |  300     |Тавиль- |  60   |        |

|   |                |          |          |дара    |       |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|57 |"Лочург"        |  80      |  480     |Тавиль- | 96    |        |

|   |                |          |          |дара    |       |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|58 |"Бомгура"       |  75      |  450     |Вахдат  | 90    |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|59 |"Чилонди"       |  70      |  210,0   |Джирги- | 84    |        |

|   |                |          |          |таль    |       |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|60 |"Чашмасор"      |  70      |   420    |Файзабад| 84    |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|61 |"Шахристон-2"   |  40      |   86,4   |Шахрис- | 48    |        |

|   |                |          |          |тан     |       |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|62 |"Туткул"        |  65      |  561,6   |Джалоли-|  78   |        |

|   |                |          |          |ддина   |       |        |

|   |                |          |          |Руми    |       |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|63 |"Пингон"        |  50      |  300     | Рашт   | 60    |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|64 |"Дуоба"         |  70      |  151,2   | Айни   | 84    |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|65 |"Гузн"          |  80      |  691,2   |Кухис-  | 96    |        |

|   |                |          |          |тони    |       |        |

|   |                |          |          |Мастчох |       |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|66 |"Хучахо-1"      |  70      |  151,2   |Ганчи   |  84   |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|67 |"Чуйи нав"      |  60      |  129,6   |Ганчи   |  72   |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|68 |"Ашт"           |  50      |  108,0   |Ашт     |  60   |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|69 |"Мулокони"      |  60      |  518,4   |Бальджу-|  72   |        |

|   |                |          |          |ван     |       |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|70 |"Султон Увайс"  |  80      |  691,2   |Ховалинг|  96   |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+--------+

|   |Всего           |32850     |185067,2  |        |39380  |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+--------+

|        Долгосрочная программа строительства, 2016-2020 года        |

+--------------------------------------------------------------------+

|                            Средний МГЭС                            |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+--------+

|1  |"Язгулом-3"     | 1900     |16000     |Ванч    |3800   |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|2  |"Язгулом-4"     | 1900     |16000     |Ванч    |3800   |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|3  |"Язгулом-5"     | 1900     |16000     |Ванч    |3800   |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|4  |"Сорво"         | 150      |900       |Вахдат  |180    |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|5  |"Палдорак-1"    | 250      |2160      |Кухисто-| 300   |        |

|   |                |          |          |ни      |       |        |

|   |                |          |          |Мастчох |       |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|6  |"Рукшиф-1"      | 200      |3456      |Кухисто-| 240   |        |

|   |                |          |          |ни      |       |        |

|   |                |          |          |Мастчох |       |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+м  м  и |

|7  |"Самчон"        | 500      |3000      |Кухисто-|  600  |е  е  н |

|   |                |          |          |ни      |       |с  ж  в |

|   |                |          |          |Мастчох |       |т  д  е |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+н  у  с |

|8  |"Падаск"        | 880      |5280      |Кухисто-|  1056 |ы  н  т |

|   |                |          |          |ни      |       |е  а  о |

|   |                |          |          |Мастчох |       |   р  р |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+и  о  ы |

|9  |"Искич"         | 500      |3000      |Гиссар  |  600  |   д    |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+   н    |

|10 |"Файзобод"      | 465      |3459,6    |Абдурах-|  558  |   ы    |

|   |                |          |          |мона    |       |   е    |

|   |                |          |          |Джами   |       |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|11 |"Джавони"       | 170      | 1020     |Рогун   |  204  |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|12 |"Гули сурх"     | 100      | 600      |Рогун   |  120  |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|13 |"Лугур"         | 350      | 2100     |Рогун   |  420  |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|14 |"Шингилич"      | 130      | 390      |Рашт    |  156  |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|15 |"Руноб"         | 250      | 750      |Рашт    |  300  |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|16 |"Хидириён"      | 250      | 1500     |Рашт    |  300  |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|17 |"Чафр"          | 100      | 600      |Рашт    |  120  |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|18 |"Калъанак"      | 120      | 720      |Рашт    |  144  |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|19 |"Сиполинг"      | 120      | 360      |Рашт    |  144  |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|20 |"Войдара"       | 100      | 300      |Нурабод |  120  |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|21 |"Сангвор"       | 100      | 600      |Тавиль- |  120  |        |

|   |                |          |          |дара    |       |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|22 |"Чарсем"        | 10000    | 60000    |Шугнан  | 12000 |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|23 |"Намадгут"      | 1500     | 13000    |Ишкашим | 168   |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|24 |"Рошорв"        | 600      | 5000     |Рушан   | 720   |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|25 |"Ямчун"         | 140      | 840      |Ишкашим | 168   |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|26 |"Бичхарв"       | 140      | 840      |Ванч    | 168   |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|27 |"Киштудаки нав" | 196      | 423,3    |Пенджи- | 235   |        |

|   |                |          |          |кент    |       |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|28 |"Падруд"        | 1134     | 6804     |Пенджи- |1361   |        |

|   |                |          |          |кент    |       |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|29 |"Курговад"      | 1500     | 10000    |Дарваз  | 1800  |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|30 |"Ленинобод"     | 145      | 820,8    |Джили-  | 174   |        |

|   |                |          |          |куль    |       |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|31 |"Дукак"         | 300      | 1800     |Нурабад | 360   |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|32 |"Лайрун"        | 150      | 450       Нурабад | 180   |        |

+---+----------------+----------+-------------------+-------+--------+

|                             Мини МГЭС                              |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+--------+

|33 |"Шодмони"       |  60      |  360     |Нурабад |  72   |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|34 |"Лангар"        |  30      |  180     |Нурабад |  36   |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|35 |"Саидон"        |  30      |  180     |Нурабад |  36   |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+м  м  и |

|36 |"Кабутиён"      |  30      |  180     |Нурабад |  36   |е  е  н |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+с  ж  в |

|37 |"Улфатобод"     |  30      |  180     |Нурабад |  36   |т  д  е |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+н  у  с |

|38 |"Хасандара"     |  60      |  360     |Нурабад |  72   |ы  н  т |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+е  а  о |

|39 |"Сари пулак"    |  30      |  180     |Нурабад |  36   |   р  р |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+и  о  ы |

|40 |"Чавчи"         |  60      |  360     |Нурабад |  72   |   д    |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+   н    |

|41 |"Гирдоб"        |  40      |  240     |Нурабад |  48   |   ы    |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+   е    |

|42 |"Лангар"        |  60      |  360     |Тавиль- |  36   |        |

|   |                |          |          |дара    |       |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|43 |"Рога"          |  30      |  180     |Тавиль- |  36   |        |

|   |                |          |          |дара    |       |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|44 |"Маргзор"       |  40      |  240     |Рогун   |  48   |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|45 |"Некнот"        |  80      |  480     |Пенджи- |  96   |        |

|   |                |          |          |кент    |       |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|46 |"Пули гирдоб"   |  45      |  270     |Пенджи- |  54   |        |

|   |                |          |          |кент    |       |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|47 |"Хучахо-2"      |  60      |  259.2   |Ганчи   |  72   |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|48 |"Обчи-1"        |  40      |  86,0    |Ганчи   |  48   |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|49 |"Басманда-2"    |  80      |  172,8   |Ганчи   |  96   |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|50 |"Гулистон"      |  50      |  175     |Мумина- |  60   |        |

|   |                |          |          |бад     |       |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|51 |"Шахринав"      |  30      |  105     |Мумина- |  36   |        |

|   |                |          |          |бад     |       |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|52 |"Каскун"        |  50      |   150    |Нурабад |  60   |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|53 |"Валгон"        |  40      |   345,6  |Кухис-  |  48   |        |

|   |                |          |          |тони    |       |        |

|   |                |          |          |Мастчох |       |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|   |Всего           | 26801    |175735,3  |        | 32161 |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+        |

|189|Итого           | 103181   |641645,9  |        |123134 |        |

+---+----------------+----------+----------+--------+-------+--------+

Министерству энергетики и  промышленности,  ОАХК  "Барки  Точик",

Государственному     учреждению     "Центр     управления    проектами

электроэнергетического сектора" в порядке эксперимента  до  2012  года

построить  и  сдать  в эксплуатацию в регионах республики 2-3 ветреные

станции мощностью 20-100 кВт.

Приложение 6

к долгосрочной Программе

строительства малых электростанций

на период 2009- 2020 годов

Таблица 6

Ожидаемые результаты   объема   выработки   электроэнергии   МГЭС

регионов республики

в мл к.кВт. час

+----+--------------------------+------------------------------------ї

|  № |      Регионы             |                 Прогноз            |

|    |                          +-----------+-----------+------------+

|    |                          |2011г.     |    2015г. |    2020г.  |

+----+--------------------------+-----------+-----------+------------+

|1.  |Хатлонской обл.           |   43,6    |   82,9    |    4,5     |

+----+--------------------------+-----------+-----------+------------+

|2.  |Согдийской обл.           |   72,8    |   35,2    |    16,9    |

+----+--------------------------+-----------+-----------+------------+

|3.  |ГБАО                      |   107,0   |   11,0    |    137,7   |

+----+--------------------------+-----------+-----------+------------+

|4.  |РРП                       |   56,3    |   56,2    |    16,5    |

+----+--------------------------+-----------+-----------+------------+

|    |             Всего        |   280,0   |   185,3   |    176,0   |