ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СОЮЗА ССР

ОХРАНА ПРИРОДЫ. 
ПОЧВЫ

ТРЕБОВАНИЯ К ОХРАНЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ 
ПОЧВЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

ГОСТ 17.4.3.02-85 
(СТ СЭВ 4471-84)

Издание официальное

- ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

- Москва

УДК 502.3:006.354                                                                                                                     Группа ТОО

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| ОХРАНА ПРИРОДЫ. ПОЧВЫ Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ Nature protection. Soils. Requirement for fertile layer conservation in performing earth-moving | ГОСТ 17.4.3.02-85 (СТ СЭВ 4471-84) |
| --- | --- |

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 5 мая 1985 г. № 1294 дата введения установлена

01.01.87

Настоящий стандарт устанавливает требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ для дальнейшего использования его на малопродуктивных угодьях и восстановления плодородия рекультивируемых земель.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 4471-84.

Стандарт применяют при составлении проектной документации и производстве работ, связанных с нарушением земель и их рекультивацией.

1. СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ПОЧВЫ

1.1. Снятие и рациональное использование плодородного слоя почвы при производстве земляных работ следует производить на землях всех категорий.

1.2. Плодородный слой почвы, снятый при строительстве линейных сооружений, мелиоративных объектов должен быть использован без его складирования и хранения для рекультивации нарушенных строительством земель и на прилегающих малопродуктивных угодьях.

1.3. Целесообразность снятия плодородного, потенциально-плодородного слоев почвы и их смеси устанавливают в зависимости от уровня плодородия почвенного покрова конкретного региона, природной зоны, типов и подтипов почв и основных показателей почв: содержания гумуса, показателя концентрации водородных ионов (рН солевой вытяжки, водного раствора), содержания поглощенного натрия по отношению к сумме поглощенных оснований, сумме водорастворимых токсичных солей, сумме фракций менее 0,01 мм.

1.4. Плодородный и потенциально-плодородный слои почв на глинистых, суглинистых и супесчаных почвах следует снимать для землевания малопродуктивных угодий и биологической рекультивации земель. На почвах песчаного механического состава плодородный слой должен быть снят только на освоенных и окультуренных землях.

1.5. На участках, занятых лесом, плодородный слой почвы мощностью менее 10 см не снимается.

1.6. Снятие плодородного и потенциально-плодородного слоев почвы следует производить селективно. Плодородный слой почвы должен быть использован для землевания малопродуктивных угодий и биологической рекультивации земель; потенциально-плодородный слой почвы должен быть использован в основном для биологической рекультивации земель.

1.7. Плодородный и потенциально-плодородный слои почв, используемые для землевания и биологической рекультивации земель, должны соответствовать требованиям ГОСТ 17.5.3.05-84.

1.8. Потенциально-плодородный слой почвы при производстве земляных работ следует снимать отдельно от потенциально-плодородных пород.

2. МОЩНОСТЬ СНИМАЕМОГО ПЛОДОРОДНОГО
 И ПОТЕНЦИАЛЬНО-ПЛОДОРОДНОГО СЛОЕВ ПОЧВ

2.1. Мощность снимаемого плодородного и потенциально-плодородного слоев почв должна быть установлена на основе:

оценки уровня плодородия почвы и структуры почвенного покрова;

оценки плодородия отдельных генетических горизонтов почвенного профиля основных типов и подтипов почв.

2.2. Оценку уровня плодородия почв следует производить на основании изучения данных об их свойствах и при наличии данных урожайности основных сельскохозяйственных культур.

2.3. При установлении мощности снимаемого плодородного слоя почв следует руководствоваться следующими показателями:

уровень плодородия смеси снимаемых слоев должен быть выше уровня плодородия малопродуктивных угодий, подлежащих землеванию в конкретном регионе;

плодородие нижнего снимаемого горизонта или его части должно быть выше уровня плодородия малопродуктивных угодий конкретного региона.

2.4. Показатели свойств почв, по которым устанавливают мощность снимаемого плодородного и потенциально-плодородного слоев почв, следует дифференцировать в зависимости от типов и подтипов почв различных природных зон, от условий почвообразования и других факторов, влияющих на изменение мощности почвенного профиля.

3. ХРАНЕНИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ПОЧВЫ

3.1. Плодородный слой почвы, не использованный сразу в ходе работ, должен быть сложен в бурты, соответствующие требованиям ГОСТ 17.5.3.04-83.

3.2. Поверхность бурта и его откосы должны быть засеяны многолетними травами, если срок хранения плодородного слоя почвы превышает 2 года. Откосы бурта допускается засеивать гидроспособом.

3.3. Плодородный слой почвы может храниться в буртах в течение 20 лет.

3.4. Под бурты должны быть отведены непригодные для сельского хозяйства участки или малопродуктивные угодья, на которых исключается подтопление, засоление и загрязнение промышленными отходами, твердыми предметами, камнем, щебнем, галькой, строительным мусором.

| Величина | Единица |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование |  | Обозначение |  |
|  |  |  | Международное | Русское |
| ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ |  |  |  |  |
| Длина | Метр |  | m | м |
| Масса | Килограмм |  | kg | кг |
| Время | Секунда |  | s | с |
| Сила электрического тока | Ампер |  | A | А |
| Термодинамическая температура | Кельвин |  | K | кг |
| Количество вещества | Моль |  | mol | моль |
| Сила света | Кандела |  | cd | кд |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ |  |  |  |  |
| Плоский угол |  | радиан | rad | рад |
| Телесный угол |  | стерадиан | sr | ср |
| ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ, ИМЕЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ |  |  |  |  |
|  | Единица |  |  | Выраж. через основные и дополн. Ед. СИ |
| Величина | Обозначение |  |  |  |
|  | Наименова-ния | Междуна-родное | Русское |  |
| Частота | герц | Hz | Гц | с-1 |
| Сила | ньютон | N | Н | М-КГ-С-2 |
| Давление | паскаль | Ра | Па | М-1 .. кгс~2 |
| Энергия | джоуль | J | Дж | м2кг С-2 |
| Мощность | ватт | W | Вт | м2кгс~3 |
| Количество электричества | кулон | С | Кл | с А |
| Электрическое напряжение | *вольт | V | В | м2-кг-с~3 • А"1 |
| Электрическая емкость | фарад | F | Ф | м-?кг-'.с4 А2 |
| Электрическое сопротивление | ом |  | Ом | м2-кг с-3 • А""2 |
| Электрическая проводимость | сименс | S | См | М-2КГ-..СЗ.Д2 |
| Поток магнитной индукции | вебер | Wb | Вб | м2 • КГ - С"2 А"1 |
| Магнитная индукция | тесла | т | Тл | кг С-2 А-1 |
| Индуктивность | генри | н | Гн | м2- кг-с-2 • А~* |
| Световой поток | люмен | lm | лм | кд • ср |
| Освещенность | люкс . | 1х | лк | м"2 • кд • ср |
| Активность радионуклида | беккерель | Bq | Бк | С-1 |
| Поглощенная доза ионизирующего излучения | грэй | Gy | Гр | м2-с-2 |
| Эквивалентная доза излучения | зивеот | Sv | Зв | м2.с~* |

Редактор Т. В. Смыка

Технический, редактор М. И. Максимова

Корректор В. И. Кануркина

Сдано в наб. 13.06.85 Подл, в печ. 23.07.85 0,5 усл. п. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,20 уч.-изд. л. Тир. 30 000