ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СОЮЗА ССР

ОХРАНА ПРИРОДЫ

ПОЧВЫ

КЛАССИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 
ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

ГОСТ 17.4.1.02-83

Издание официальное

- ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

- Москва

УДК 502.3:006.354                                                                                                                                                          Группа ТОО

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| Охрана природы ПОЧВЫ Nature protection. Soils. Classification of chemicals for pollution control | ГОСТ 17.4.1.02-83 |
| --- | --- |

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17 декабря 1983 г. № 6107 срок введения установлен

c 01.01.85

1. Настоящий стандарт устанавливает классификацию химических веществ антропогенного происхождения по степени опасности для контроля загрязнения и прогноза состояния почв.

Классификация химических веществ, устанавливаемая настоящим стандартом, должна применяться в документации всех видов, учебниках, учебных пособиях и справочной литературе по охране природы.

Термины, использованные в настоящем стандарте, и их пояснения к ним приведены в справочном приложении 1.

2. По степени опасности химические вещества подразделяют на три класса:

1 - вещества высоко опасные;

2 - вещества умеренно опасные;

3 - вещества мало опасные.

Класс опасности химических веществ устанавливают не менее, чем по трем показателям в соответствии с таблицей.

| Показатель | Нормы для классов опасности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-го | 2-го | 3-го |
| Токсичность, ЛД50 | До 200 | От 200 до 1000 | Свыше 1000 |
| Персистентность в почве, мес | Св. 12 | От 6 до 12 | Менее 6 |
| ПДК в почве, мг/кг | Менее 0,2 | От 0,2 до 0,5 | Св. 0,5 |
| Миграция | Мигрирует | Слабо мигрирует | Не мигрирует |
| Персистентность в растениях, мес. | 3 и более | От 1 до 3 | Менее 1 |
| Влияние на пищевую ценность сельскохозяйственной продукции | Сильное | Умеренное | Нет |

3. При определении приоритетности химических веществ, попадающих в почву любым антропогенным путем, для контроля загрязнения почв следует учитывать класс опасности веществ.

Отнесение химических веществ к классам опасности приведено в справочных приложениях 2 и 3.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ, 
И ПОЯСНЕНИЯ К НИМ

| Термин | Пояснение |
| --- | --- |
| Класс опасности | Градация химических веществ по степени возможного отрицательного воздействия на почву, растения, животных и человека |
| Токсичность | По ГОСТ 17.4.1.01-83 |
| ЛД50 | Средняя смертельная доза препарата в миллиграммах действующего вещества на 1 кг живого веса, вызывающая гибель 50 % подопытных животных |
| Персистентность | По ГОСТ 17.4.1.01-83 |
| Предельно допустимое количество вещества (ПДК) | По ГОСТ 17.4.1.01-83 |
| Ориентировочно допустимое количество вещества (ОДК) | По ГОСТ 17.4.1.01-83 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

ОТНЕСЕНИЕ ПЕСТИЦИДОВ К КЛАССАМ ОПАСНОСТИ

| Наименование пестицида | Токсичность ЛД50, мг/кг | Персистентность, мес | ПДК или ОДК, мг/кг почвы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-й класс |  |  |  |
| Атразин | От 1400 до 3300 включ. | От 18 до 20 включ. | 0,5 |
| Гексахлорбутадиен | От 51 до 165 включ. | до 24 включ. | 0,5 |
| Гранозан | От 30 до 50 включ. | - | 0,1 |
| ГХЦГ | От 25 до 200 включ. |  |  |
| Гептахлор | От 82 до 500 включ. | до 36 включ. | 0,05 |
| ДНОК | От 40 до 85 включ. | От 1 до 2 включ. | - |
| ДДТ | От 200 до 500 включ. | до 144 включ. | 0,1 |
| Карбатион | От 146 до 450 включ. | - | - |
| Метафос | От 15 до 35 включ. | до 3 включ. | 0,1 |
| ПХК | От 45 до 90 включ. | От 6 до 24 включ. | 0,5 |
| ПХП | От 350 до 525 включ. | От 6 до 24 включ. | 0,5 |
| Севин | От 153 до 850 включ. | до 12 включ. | 0,05 |
| Тордон | От 1500 до 3750 включ. | до 24 включ. | 0,05 |
| Тиодан | От 32 до 100 включ. | - | 0,1* |
| ТМТД | до 400 включ. | - | - |
| 2-й класс |  |  |  |
| Агелон (артазин+прометрин) | - | От 6 до 12 включ. | - |
| 2,4-Д | От 490 до 1500 включ. | От 1 до 1,5 включ. | - |
| Далапон | до 4700 включ. | От 6 до 12 включ. | 0,5 |
| Карбофос | От 400 до 1400 включ. | до 3 включ. | 2,0 |
| Купрозан | до 400 включ. | От 1 до 6 включ. | - |
| Кельтан | От 430 до 900 включ. | От 5 до 12 включ. | 1,0 |
| Нитрафен | От 450 до 700 включ. | - | - |
| Пропанид | От 360 до 2500 включ. | От 6 до 12 включ. | 1,5 |
| Симазин | От 1300 до 4000 включ. | до 12 включ. | 0,2 |
| Трефлан | От 3500 до 5000 включ. | От 6 до 12 включ. | 0,1 |
| Хлорофос | От 225 до 1200 включ. | до 3 включ. | 0,5 |
| Ялан | От 350 до 720 включ. | От 2 до 6 включ. | 0,9* |
| Рогор | От 139,5 до 220,5 включ. | - | 0,3 |
| 3-й класс |  |  |  |
| Банвел Д | От 1200 до 3000 включ. | От 2 до 4 включ. | 0,25 |
| Дактал | до 3000 включ. | От 4 до 6 включ. | 0,1* |
| Дилор | От 2000 до 9000 включ. | - |  |
| Мильбекс | От 1200 до 2000 включ. | - | - |
| Полидим | От 800 до 4000 включ. | до 6 включ. | - |
| Поликарбацин | - | От 1 до 6 включ. | - |
| Прометрин | От 1800 до 3500 включ. | От 3 до 4 включ. | 0,5 |
| Трихлорацетат натрия | От 3500 до 6000 включ. | От 2 до 6 включ. | 0,2 |
| Тедион | От 500 до 1000 включ. | до 2 включ. | - |
| Цинеб | до 5200 включ. | до 1 включ. | 1,8 |
| Эрадикан | до 4450 включ. | От 1,5 до 3 включ. | - |

Примечание. Знаком * отмечены ОДК.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Справочное

ОТНЕСЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, ПОПАДАЮЩИХ В ПОЧВУ ИЗ ВЫБРОСОВ. СБРОСОВ, ОТХОДОВ, К КЛАССАМ ОПАСНОСТИ

| Класс опасности | Химическое вещество |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мышьяк, кадмий, ртуть, селен, свинец, цинк, фтор, бенз(а)пирен |  |  |  |
| 2 | Бор, кобальт, никель, молибден, медь, сурьма, хром |  |  |  |
| 3 | Барий, ванадий, вольфрам, марганец, стронций, ацетофенон |  |  |  |
| Величина | Единица |  |  |  |
|  | Наименование |  | Обозначение |  |
|  |  |  | Международное | Русское |
| ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ |  |  |  |  |
| Длина | Метр |  | m | м |
| Масса | Килограмм |  | kg | кг |
| Время | Секунда |  | s | с |
| Сила электрического тока | Ампер |  | A | А |
| Термодинамическая температура | Кельвин |  | K | кг |
| Количество вещества | Моль |  | mol | моль |
| Сила света | Кандела |  | cd | кд |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ |  |  |  |  |
| Плоский угол |  | радиан | rad | рад |
| Телесный угол |  | стерадиан | sr | ср |
| ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ, ИМЕЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ |  |  |  |  |
|  | Единица |  |  | Выраж. через основные и дополн. Ед. СИ |
| Величина | Обозначение |  |  |  |
|  | Наименова-ния | Междуна-родное | Русское |  |
| Частота | герц | Hz | Гц | с-1 |
| Сила | ньютон | N | Н | М-КГ-С-2 |
| Давление | паскаль | Ра | Па | М-1 .. кгс~2 |
| Энергия | джоуль | J | Дж | м2кг С-2 |
| Мощность | ватт | W | Вт | м2кгс~3 |
| Количество электричества | кулон | С | Кл | с А |
| Электрическое напряжение | *вольт | V | В | м2-кг-с~3 • А"1 |
| Электрическая емкость | фарад | F | Ф | м-?кг-'.с4 А2 |
| Электрическое сопротивление | ом |  | Ом | м2-кг с-3 • А""2 |
| Электрическая проводимость | сименс | S | См | М-2КГ-..СЗ.Д2 |
| Поток магнитной индукции | вебер | Wb | Вб | м2 • КГ - С"2 А"1 |
| Магнитная индукция | тесла | т | Тл | кг С-2 А-1 |
| Индуктивность | генри | н | Гн | м2- кг-с-2 • А~* |
| Световой поток | люмен | lm | лм | кд • ср |
| Освещенность | люкс . | 1х | лк | м"2 • кд • ср |
| Активность радионуклида | беккерель | Bq | Бк | С-1 |
| Поглощенная доза ионизирующего излучения | грэй | Gy | Гр | м2-с-2 |
| Эквивалентная доза излучения | зивеот | Sv | Зв | м2.с~* |