ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СОЮЗА ССР

ОХРАНА ПРИРОДЫ. ЗЕМЛИ

СОСТАВ И РАЗМЕР ЗЕЛЕНЫХ ЗОН ГОРОДОВ

ГОСТ 17.5.3.01-78

Издание официальное

- ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

- Москва

УДК 502.3:006.354                                                                                                                                                          Группа ТОО

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| Охрана природы земли СОСТАВ И РАЗМЕР ЗЕЛЕНЫХ ЗОН ГОРОДОВ Nature protection. Lands. Composition and size of suburban green plantations | ГОСТ 17.5.3.01-78 |
| --- | --- |

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 16 марта 1978 г. № 701 срок действия установлен

с 1.01. 1979 г.

До 01.01.1989 г.

1. Настоящий стандарт устанавливает состав и размер зеленых зон городов с численностью населения до 1 млн. человек, расположенных в лесорастительных зонах: таежной, смешанных лесов, широколиственных лесов, лесостепной и степной.

Определения терминов, используемых в настоящем стандарте, приведены в справочном приложении.

2. Для городов с численностью населения более 1 млн. человек зеленые зоны выделяются по индивидуальным проектам.

3. Зеленые зоны городов должны быть выделены на землях государственного лесного фонда, расположенных за пределами городской черты, с учетом площадей зон санитарной охраны источников водоснабжения, округов санитарной охраны курортов, защитных полос вдоль железных и автомобильных дорог, а также запретных полос леса, защищающих нерестилища ценных промысловых рыб, особо ценных лесных массивов, противоэрозионных лесов, лесоплодовых насаждений и лесоорехопромысловых зон.

Леса зеленых зон городов относят к лесам первой группы.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4. Для городов, где отсутствуют естественные леса и другие зеленые насаждения, леса зеленых зон создаются искусственным путем на землях, непригодных для сельского хозяйства.

5. Размеры общей площади зеленых зон городов должны устанавливаться в соответствии с табл. 1.

Таблица 1

га/1000 чел.

| Лесорастительная зона | Лесистость, % | Города с населением, тыс. человек |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Св. 500 до 1000 | Св. 250 до 500 | Св. 100 до 250 | Св. 50 до 100 | Св. 12 до 50 | До 12 |
| Таежная | Св. 25 | 190 | 155 | 120 | 100 | 70 | 55 |
|  | ² 20 до 25 включ. | 150 | 120 | 95 | 80 | 55 | 45 |
|  | ² 15 ² 20 ² | 120 | 100 | 75 | 65 | 45 | 35 |
|  | ² 15 ² | 85 | 70 | 50 | 45 | 30 | 25 |
| Смешанных лесов | Св. 25 | 200 | 165 | 125 | 105 | 70 | 55 |
|  | ² 20 до 25 включ. | 160 | 130 | 100 | 85 | 55 | 45 |
|  | ² 15 ² 20 ² | 135 | 110 | 85 | 70 | 50 | 40 |
|  | ² 10 ² 15 ² | 90 | 75 | 55 | 50 | 30 | 25 |
|  | ² 5 ² 10 ² | 60 | 45 | 35 | 30 | 20 | 15 |
|  | ² 5 | 30 | 25 | 20 | 17 | 11 | 10 |
| Широколиственных лесов | Св. 25 | 220 | 180 | 135 | 120 | 80 | 65 |
|  | ² 20 до 25 включ. | 175 | 140 | 110 | 95 | 65 | 50 |
|  | ² 15 ² 20 ² | 145 | 120 | 90 | 80 | 55 | 45 |
|  | ² 10 ² 15 ² | 100 | 80 | 60 | 55 | 35 | 30 |
|  | ² 5 ² 10 ² | 65 | 50 | 40 | 35 | 25 | 20 |
|  | ² 5 ² | 35 | 30 | 20 | 19 | 13 | 10 |
| Лесостепная и степная | Св. 15 | 160 | 130 | 100 | 85 | 60 | 45 |
|  | ² 10 до 15 включ. | 110 | 90 | 70 | 60 | 40 | 30 |
|  | ² 5 ² 10 ² | 70 | 55 | 45 | 35 | 25 | 20 |
|  | ² 3 ² 5 ² | 40 | 30 | 25 | 20 | 14 | 11 |
|  | ² 3 ² | 25 | 20 | 16 | 14 | 9 | 7 |

6. В зависимости от конкретных санитарных и климатических условий размеры зеленых зон городов допускается увеличивать или уменьшать не более чем на 15 %.

7. По целевому назначению зеленые зоны городов должны подразделяться на две части: лесопарковую и лесохозяйственную.

8. Лесопарковая часть выделяется из входящих в зеленую зону города лесов с эстетически ценными ландшафтами.

9. Размеры лесопарковой части зеленой зоны должны быть установлены в соответствии с табл. 2.

Таблица 2

| Численность населения города | Размер лесопарковой части зеленой зоны, га/1000 чел. |
| --- | --- |
| Св. 500 тыс. чел. до 1 млн. чел. | 25 |
| Св. 250 тыс. чел. до 500 тыс. чел. | 20 |
| Св. 100 тыс. чел. до 250 тыс. чел. | 15 |
| До 100 тыс. чел. | 10 |

10. В лесостепной и степной лесорастительных зонах при лесистости 2 % и ниже лесопарковую часть составляет вся площадь лесов зеленой зоны города.

11. Леса и другие зеленые насаждения, входящие в состав зеленых зон городов, должны быть отграничены естественными рубежами, визирами или просеками.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

# ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

# ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СТАНДАРТЕ

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Зеленые зоны | Территории за пределами городской черты, занятые лесами и лесопарками, выполняющими защитные и санитарно-гигиенические функции, и являющиеся местом отдыха населения |
| Леса первой группы | Отношение покрытой лесом площади & общей площади района, области, края, республики |
| Лесистость | Отношение покрытой лесом площади & общей площади района, области, края, республики |

Редактор Н. Е. Шестакова

Технический редактор О. Н. Никитина

Корректор В. С. Черная

Сдано в наб. 17.05.78 Подп. в печ. 29.05.78 0,375 и. л>. 0,21 уч.-изд. л. Тир. 16000