ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СОЮЗА ССР

ОХРАНА ПРИРОДЫ 
ЗЕМЛИ

Классификация вскрышных и вмещающих пород 
для биологической рекультивации земель

ГОСТ 17.5.1.03-86

- Издание официальное

- ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

- Москва

УДК 502.3:006.354                                                                                                                                                                        Группа ТОО

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| Охрана природы ЗЕМЛИ Классификация вскрышных и вмещающих пород для биологической рекультивации земель Nature protection. Lands. Classification of overburden and enclosing rocks for biological recultivation of lands ОКТСУ 0017 | ГОСТ 17.5.1.03-86 |
| --- | --- |

Дата введения 01.01.88

До 01.01.93

1. Настоящий стандарт устанавливает классификацию вскрышных и вмещающих пород, не содержащих радиоактивные элементы и токсичные соединения в концентрациях, опасных для жизни человека и животных.

Стандарт предназначен для исследования свойств вскрышных и вмещающих пород и их смесей при разведке месторождений полезных ископаемых, проектирования и выполнения рекультивационных работ на землях, нарушаемых в процессе горного производства и строительства.

2. Вскрышные и вмещающие породы классифицируют по пригодности их использования для биологической рекультивации в зависимости от показателей химического и гранулометрического состава и инженерно-геологической характеристики в соответствии с таблицей.

3. Изменения свойств вскрышных и вмещающих пород, связанные с природно-климатическими условиями, должны быть учтены при проектировании рекультивационных работ.

| Группа пригодности | Инженерно-геологическая характеристика | Показатель химического и гранулометрического состава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | рН водной вытяжки | Сухой остаток, % | Сумма токсичных солей, % в водной вытяжке | СаSО4·2H2O, % в солянокислой вытяжке | СаСО3, % (определяют при рНсв. 7,0) | Аl подвижный, мг/100 г (определяют при рН до 6,5) | Na, % от емкости поглощения (определяют при рН св. 6,5) | Гумус, % | Сумма фракций, % |  |  | Возможное использование для биологической рекультивации |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | менее 0,01 мм |  | более 300мм |  |
| Пригодные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плодородный слой почвы | Гумусированные горизонты почвы | 5,5-8,2 | 0,1-0,5 | 0,0-0,2 | 0-10 | 0-30 | 0-3 | 0-5 | Более 1 для лесной и полупустынной зон; более 2 для степной и лесостепной зон | 10-75 |  | - | Под пашню, сенокосы, пастбища и многолетние насаждения с зональными типовыми агротехническими мероприятиями; под лесонасаждения различного назначения |
| потенциально плодородные | Связные несцементированные осадочные породы | 5,5-8,4 | 0,1-1,0 | 0,0-0,4 | 0-10 | 0-30 | 0-3 | 0-5 | Менее 1 для лесной и полупустынной зон; менее 2 для степной и лесостепной зон | 10-75 |  | Менее 10 | Под пашню, сенокосы и пастбища со специальными агротехническими мероприятиями; в качестве подстилающих под пашню; под лесонасаждения различного назначения; под ложе водоемов |
| Малопригодные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по физическим свойствам | Быстро выветривающиеся сцементированые осадочные породы | 5,5-8,4 | 0,1-1,0 | 0,0-0,4 | 0-10 | 0-30 | 0-3 | 0-5 | Не определяется | Различного гранулометрического состава |  |  | После улучшения физических свойств пород и специальных агротехнических мероприятий под лесонасаждения различного назначения, сенокосы; травосеяние с противоэрозионной целью; под ложе водоемов |
|  | Несвязные несцементированные осадочные породы | 5,5-8,4 | 0,1-1,0 | 0,0-0,4 | 0-10 | 0-30 | 0-3 | 0-5 | Тоже | 5-10 включ. |  | Менее 10 | Под мелиоративные лесонасаждения, травосеяние с противоэрозионной целью; после глинования и специальных агротехнических мероприятий под лесонасаждения, сенокосы |
|  | Связные несцементированные осадочные породы | 5,5-8,4 | 0.1-1.0 | 0,0-0,4 | 0-10 | 0-30 | 0-3 | 0-5 | » | Св.75 |  | Менее 10 | После улучшения физических свойств пород и специальных агротехнических мероприятий под лесонасаждения различного назначения, сенокосы, в качестве подстилающих под пашню; травосеяние с противоэрозионной целью; под ложе водоемов |
| Малопригодные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по физическим свойствам | Связные несцементированные осадочные каменистые породы | 5,5-8,4 | 0,1-1,0 | 0,0-0,4 | 0-10 | 0-30 | 0-3 | 0-5 | Не определяется | 10-75 |  | Св. 10 | После камнеуборочных работ, улучшения физических свойств пород и специальных агротехнических мероприятий под лесонасаждения различного назначения; травосеяние с противоэрозионной целью; под ложе водоемов |
| по химическому составу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кислые | Связные несцементированные осадочные породы | 3,5-5,5 | Не определяется |  |  |  | 3-18 | Не определяется | Тоже | 10-75 |  | Менее 10 | После улучшения химических свойств пород и специальных агротехнических мероприятий под лесонасаждения различного назначения, сенокосы и пастбища; в качестве подстилающих под пашню; под ложе водоемов |
| содержащие легкорастворимые соли, гипс, карбонаты | Связные несцементированные осадочные породы | 5,5-9,0 | 1,0-2,0 | 0,4-0,8 | 10-20 | 30-75 | Не определяется | 5-20 | » | 10-75 |  | Менее 10 | После улучшения химических свойств пород и специальных агротехнических мероприятий под лесонасаждения различного назначения, сенокосы и пастбища; в качестве подстилающих под пашню |
| по физическим свойствам и химическому составу | Быстро выветривающиеся сцементированные осадочные породы | 3,5-9.0 | 1,0-2,0 | 0,4-0,8 | 10-20 | 30-75 | 3-18 | 5-20 | » | Различного гранулометрического состава |  |  | После мелиорации пород и специальных агротехнических мероприятий под лесонасаждения различного назначения, сенокосы; травосеяние с противоэрозионной целью |
|  | Несвязные несцементированные осадочные породы | 3,5-9,0 | 1,0-2,0 | 0,4-0,8 | 10-20 | 30-75 | 3-18 | 5-20 | » | 5-10 включ. |  | Менее 10 | После мелиорации пород и специальных агротехнических мероприятий под лесонасаждения, сенокосы; травосеяние с противоэрозионной целью |
| Малопригодные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по физическим свойствам и химическому составу | Связные несцементированные осадочные породы | 3,5-9,0 | 1,0-2,0 | 0,4-0,8 | 10-20 | 30-75 | 3-18 | 5-20 | Не определяется | Св.75 |  | Менее 10 | После мелиорации пород и специальных агротехнических мероприятий под лесонасаждения, сенокосы; травосеяние с противоэрозионной целью |
| Непригодные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по физическим свойствам | Трудно выветриваемые скальные магматические, метаморфические, осадочные сцементированные породы | Не определяется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не следует выносить породы на поверхность. Необходимо совершенствовать технологию горных работ с учетом захоронения пород |
|  | Несвязные несцементированные осадочные породы | То же |  |  |  |  |  |  |  |  | 0-5 | - | Не следует выносить породы на поверхность. При наличии пород на поверхности необходимо глинование, после чего возможно создание мелиоративных лесонасаждений; травосеяние с противоэрозионной целью |
| по химическому составу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержащие сульфиды | Связные и несвязные несцементированные, быстро выветривающиеся сцементированные осадочные породы | До 3,5 | Не определяется |  |  |  | Св. 18 | Не определяется |  | Различного гранулометрического состава |  |  | Не следует выносить породы на поверхность. Необходимо совершенствовать технологию горных работ с учетом захоронения пород. При наличии пород на поверхности необходима коренная химическая мелиорация; создание экрана из нейтрализующих токсичные свойства пород; перекрытие потенциально-плодородными породами с мощностью слоя, обеспечивающего нормальное развитие растений в данных природно-климатических условиях |
| Содержащие легкорастворимые соли, гипс, карбонаты | Связные и несвязные несцементированные, быстро выветривающиеся сцементированные осадочные породы | Св. 6,5 | Св. 2,0 | Св. 0,8 | Св. 20 | Св.75 | Не определяется | Св. 20 | Не определяется | Различного гранулометрического состава |  |  | То же |

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным агропромышленным комитетом СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

Л.В. Моторина, канд. биол. наук (руководитель темы); В.А. Овчинников, канд. техн. наук: A.И. Савич, канд. биол. наук; Л.В. Етеревская, канд. с.-х. наук; С.С. Трофимов, д-р биол. наук; Ф.К. Рагим-Заде, канд. биол. наук; В.И. Грушин, Г.М. Пикалова, канд. биол. наук; B.П. Костовецкий, канд. техн. наук; Н.А. Чугаева; Т.А. Фриев, канд. с.-х. наук

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 10.11.86 № 3400

3. СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ - 1992 г.

4. ВЗАМЕН ГОСТ 17.5.1.03-78

Редактор Н. Е. Шестакова

Технический редактор М. И. Максимова

Корректор Б. А. Мурадов

Сдано в наб. 38.11 86 Подп. в печ. 22.01.87 0,75 усл. п. л. 0,75 усл. кр.-отт. 0,54 уч.-изд. л. Тир. 16 000	Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3 Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 3038