ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СОЮЗА ССР

ОХРАНА ПРИРОДЫ

АТМОСФЕРА. 
ГРАВИМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ВЗВЕШЕННЫХ ЧАСТИЦ ПЫЛИ

ГОСТ 17.2.4.05-83 
(СТ СЭВ 3846-82)

Издание официальное

- ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

- Москва

УДК 502.3:006.354                                                                                                                                                                        Группа ТОО

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| ОХРАНА ПРИРОДЫ Атмосфера. Гравиметрический метод определения взвешенных частиц пыли Nature protection. Atmosphere. Gravimetric method for determination of suspended dust particles | ГОСТ 17.2.4.05 (СТ СЭВ 3846-82) |
| --- | --- |

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20 декабря 1983 г. № 6356 срок действия установлен

с 01.01.85

до 01.01.90

Настоящий стандарт устанавливает гравиметрический метод определения разовых и среднесуточных концентраций взвешенных частиц пыли в воздухе населенных пунктов и санитарно-защитных зон промышленных предприятий в диапазоне 0,04- 10 мг/м3.

Сущность метода заключается в определении массы взвешенных частиц пыли, задержанных специальным фильтром при прохождении через него определенного объема воздуха.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3846-82.

# 1. ОТБОР ПРОБ

1.1. Место и периодичность отбора проб - по ГОСТ 17.2.3.01-77.

1.2. Включают аспиратор и устанавливают необходимый расход воздуха:

75 дм3/мин - для фильтра с рабочей площадью 20 см2;

150 дм3/мин -	»	»	»	»	»	40 см2;

100 дм3/мин -	»	»	»	»	»	160 см2.

По окончании отбора проб включают аспиратор и регистрируют общий объем пропущенного воздуха.

Фильтр с отобранной пробой осторожно складывают вчетверо и помещают в пакет из кальки.

# 2. АППАРАТУРА

2.1. Для проведения измерения применяют:

устройство улавливающее, состоящее из фильтродержателя с сеткой, фильтра из гидрофобного материала марки ФП с рабочей площадью 20, 40 или 160 см2;

аспиратор для отбора разовых и среднесуточных проб по ГОСТ 17.2.6.01-80, обеспечивающий прохождение через фильтр воздуха со скоростью от 20 до 300 дм3/мин;

стакан-насадка на фильтродержатель металлический разборный конусовидный для регулирования объема пропускаемого воздуха с учетом скорости ветра;

расходомер с погрешностью не более ±5%;

фильтродержатель;

весы с погрешностью взвешивания не более ±0,0001 г;

эксикатор;

чашки стеклянные диаметром 5 и 10 см;

пинцет с пластмассовыми наконечниками.

2.2. Аппаратуру для отбора проб монтируют в следующей последовательности: улавливающее устройство, расходомер, аспиратор.

На сетку фильтродержателя с помощью пинцета помещают предварительно доведенный до постоянной массы фильтр, на котором карандашом написан его номер, плотно закрепляют его кольцом и накидной гайкой.

# 3. ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Фильтр с отобранной пробой помещают в стеклянной чашке в эксикатор и доводят до постоянной массы.

Массу фильтра с пылью определяют взвешиванием.

# 4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Разовую (С30) и среднесуточную (С24) концентрации взвешенных частиц пыли в воздухе, мг/м3, вычисляют по формуле

C30,C24=m1=m2V0,

где т1 - масса фильтра с пылью, мг;

т2 - масса фильтра без пыли, мг;

V0 - объем пропущенного воздуха, приведенный к нормальным условиям, м3.