ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СОЮЗА ССР

ОХРАНА ПРИРОДЫ. АТМОСФЕРА

СОДЕРЖАНИЕ ОКИСИ УГЛЕРОДА В ОТРАБОТАВШИХ

ГАЗАХ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕНЗИНОВЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ.

НОРМЫ И МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ГОСТ 17.2.2.03—77

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

УДК 621.43.068 : 546.262-31.06 : 006.354                                                                                                                     Группа Д29

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  СТАНДАРТ   СОЮЗА  ССР

ОХРАНА ПРИРОДЫ. АТМОСФЕ

Содержанке окиси углерода с отработавших                     ГОСТ

газа» автомобилей с бензиновыми двигателями      17.2.2.03-77*

Нормы и метод определения                                                              Взамен

Nature protection. Atmosphere. Content of carbon                        ГОСТ 16533—70 monoxide in exhaust gases of automobiles with petrol

engines. Rates and method of determination

_________________________________________________________________________________________.

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14 июня 1977 г. № 1481 срок введения установлен

с 01 07.78

Постановлением Госстандарта от 05.07.83 № 2915 срок действия продлен

до 01.01.85

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

- Настоящий стандарт распространяется на грузовые, легковые, специальные автомобили и автобусы( далее — автомобили) с бензиновыми двигателями.

- Стандарт не распространяется на автомобили массой менее 400 кг.

1. НОРМЫ СОДЕРЖАНИЯ ОКИСИ УГЛЕРОДА

- Нормируемым параметром содержания окиси углерода в отработавших газах автомобилей является фактическое содержание окиси углерода w софакт. которое следует определять в выпускной трубе автомобиля на глубине 300 мм от среза в режиме холостого хода при двух частотах вращения коленчатого вала (далее — вала) двигателя;

- минимальной (Nmin  х.х.);

- повышенной, равной 0,6 номинальной, установленной предприятием-изготовителем (0,6 Nномин  х.х).

- Объемная доля окиси углерода в отработавших газах автомобилей в процентах не должна превышать норм, указанных в табл. 1.

| ¦Режим работы двигателя | Объемная доля окиси углерода в отработавших газах автомобилей, % не более |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | для автомобилей, изготовленных |  |  |
|  | до 01 07.78 | с 01 07.78 до 01.01.80 | после 01 01.8O |
| Nmin х.х. 0,6 номин х.х | 3,5 2,0 | 2,0 1,3 | 1,5 1,0 |

Примечание: Режим 0.6  Nномин  х.х проверяется на предприятиях, эксплуатирующих автомобили, и на станциях технического обслуживания.

- Проверку соответствия содержания окиси углерода в отработавших газах нормам, 'приведенным в табл. 1, следует проводить у каждого автомобиля:

на предприятиях, эксплуатирующих автомобили:

при проведении технического обслуживания № 2;

после ремонта автомобиля или регулировки системы питания двигателя;

при технических осмотрах автомобилей государственного и личного пользования; проводимых ГАИ МВД СССР;

на станциях технического обслуживания у автомобилей личного пользования;

на авторемонтных предприятиях при выпуске автомобилей из ремонта

( Измененная редакция. Изм. № I).

1.4. Испытаниям на предприятии-изготовителе подвергаются серийно выпускаемые автомобили после заводской обкатки.

Количество автомобилей, отбираемых для испытаний на содержание окиси углерода, и периодичность испытаний устанавливаются предприятием-изготовителем при  условии обеспечения в производстве стабильности содержания окиси углерода в отработавших газах.

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОКИСИ УГЛЕРОДА

2.1. Условия проведения измерений должны отвечать следующим требованиям:

- Выпускная система должна быть исправной; исправность системы следует определить внешним осмотром.

- Двигатель должен быть прогрет до температуры, указанной в инструкции по эксплуатации предприятия-изготовителя для начала движения автомобиля.

2.1.3. Автомобиль должен быть заправлен топливом и смазочными материалами, рекомендуемыми предприятием-изготовителем

2.1.4. Воздушная заслонка карбюратора должна быть полностью открыта.

2.2. Подготовка к измерениям

2.2.1. Подготовку к измерениям необходимо проводить в следующем порядке:

установить рычаг коробки перемены передач в нейтральное положение и включить сцепление;

присоединить к двигателю тахометр;

подготовить аппаратуру для проведения измерений;

установить пробоотборное устройство прибора для измерения держания окиси углерода в выпускную трубу автомобиля на глубине 300 мм от среза.

2.2.2. Средства измерении, применяемые для определения содержания окиси углерода в отработавших газах автомобилей, должны быть предназначены только для этих целей и  удовлетворять  следующим требованиям:

измерительный прибор должен иметь шкалу, отградуированную в процентах объемных долей окиси углерода от 0 до ли 0 до 10;

погрешность переносного измерительного прибора не должна быт более ±5,0% от верхнего предела по шкале;

погрешность стационарного прибора не должна быть более = 2,5% от верхнего предела по шкале;

постоянная времени прибора не должна быть более 20 с;

средства измерения должны иметь клейма государственной и ведомственной поверки;

подготовка и обслуживание аппаратуры должны  производить  в соответствии с требованиями эксплуатационной документации по ГОСТ 2.601—68 на данный вид аппаратуры;

погрешность определения частоты вращения вала двигателя должна быть более ±2,5%.

2.3. Проведение измерений

2.3.1, Измерения необходимо проводить в следующем порядке:

запустит и прогреть двигатель до температуры, рекомендуемой  предприятием-изготовителем;

установить минимальную частоту вращения вала двигателя min х.х.

произвести измерение содержания окиси углерода в отработавших газах при Nmin х.х.

установить частоту вращения вала двигателя, соответствующую 0,6 Nномин х.х.

произвести измерение содержания окиси углерода и отработавших газах пои 0,6 Nномин х.х.

2.3.2. Измерение содержания окиси углерода в обоих режимах следует производить не ранее чем через 30 с после достижения двигателем установившейся частоты вращения.

2.3.3. При наличии у автомобиля раздельных выпускных систем измерение должно производиться в каждой из них отдельно.

2.4. О бра б от к а результатов измерений

2.4.1. Результаты измерений должны быть внесены в документы учета эксплуатации автомобиля или оформлены в соответствии с рекомендуемым приложением и должны храниться на предприятии, проводившем измерения.

2.4.2. Фактическое содержание окиси углерода в отработавших газах проверяемого автомобиля следует определять по формуле

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. Рабочие посты для измерения содержания окиси углерода должны быть оборудованы принудительной вытяжной вентиляцией.

Санитарно-гигиенические требования к воздуху в зоне проведения измерений — по ГОСТ 12.1.005—76.

3.2. Уровень шума в зоне проведения измерений — по ГОСТ 12.1.003—83.

3.3. Уровень вибрации в зоне проведения измерений не должен превышать норм СН 245—71.

__________________

ПРИЛОЖЕНИЕ

Рекомендуемое

Редактор М. В. Бобкова

Технический редактор Л. В. Вейнберг

Корректор Л. А. Царева

Сдано в наб. 07.02.84 Подп. в печ. 26.01.84 0.5 п.л. 0,5 усл. кр.-отт. 0.39 уч.-изд. л.

Тираж 10.000 Цена 3 коп

______________________________________________________________________.

Ордена «Знак Почата» Издательство стандартов, 123840 Москва. ГСП. Hoвопресненский  пер., д. 3.

Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак.1029