ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СОЮЗА ССР

КЛАССИФИКАЦИЯ ВЫБРОСОВ ПО СОСТАВУ

ГОСТ 17.2.1.01-76

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

УДК 502.3:006.354                                                                                                                                                                        Группа ТОО

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| Охрана природы АТМОСФЕРА Классификация выбросов по составу Nature protection. Atmosphere. Classification of emission according to composition | ГОСТ 17.2.1.01-76 |
| --- | --- |

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 31 марта 1976 г. № 725 срок действия установлен

с 01.01.1977 г.

до 01.01.1982 г.

- Настоящий стандарт устанавливает классификацию выбросов вредных веществ из источников загрязнения атмосферы, но составу.

Стандарт не распространяется на выбросы, содержащие радиоактивные и биологические вещества (радиоактивная пыль, сложные биологические комплексы, бактерии, микроорганизмы и т. п.).

- Выбросы в зависимости от состава вредных веществ классифицируются по следующим признакам (см. таблицу):

агрегатному состоянию веществ в выбросах;

массовому выбросу (масса веществ, выбрасываемых в единицу времени).

- В зависимости от агрегатного состояния вредных веществ выбросы подразделяют на классы:

I — газообразные и парообразные выбросы;

  - жидкие	выбросы;

  - твердые	выбросы;

  - смешанные	выбросы.

- Выбросы по химическому составу делятся на группы, а в зависимости от размера частиц на подгруппы.

- Условное обозначение выбросов (см. схему). Выбросы одно то класса обозначают:

обозначение класса (номер группы/индекс массового выброса), над цифрой группы II и III классов проставляется цифра под- труппы размера частиц (аналогично показателю степени), обозначение ГОСТ 17.2.1.01—76.

Классификация выбросов

| КЛАСС СОСТАВА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  | II |  |  |  |
| Газообразные и парообразные выбросы |  | Жидкие выбросы |  |  |  |
| Группа | Химический состав | Группа | Химический состав | Полугруппа | Размер частиц, м · 10-6 (мкм) |
| 1 | Сернистый ангидрид |  |  |  |  |
| 2 | Окись углерода | 1 | Кислоты | 1 | Менее 0,5 вкл. (супертонкий туман) |
| 3 | Окислы азота (в пересчете на N02), в том числе двуокись азота |  |  |  |  |
| 4 | Фтористые соединения (в пересчете на фтор-ион), в том числе фтористый водород |  |  | 2 | Св. 0,5 до 3 вкл. (тонкодисперсный туман) |
| 5 | Сероуглерод | 2 | Щелочи |  |  |
| 6 | Сероводород |  |  |  |  |
| 7 | Хлор |  |  |  |  |
| 8 | Синильная кислота и цианиды (в пересчете на CN) |  |  |  | Св. 3 до 10 вкл. (грубодис- перстный туман") |
| 9 | Ртуть металлическая | 3 | Растворы солей | 3 |  |
| 10 | Аммиак |  |  |  |  |
| 11 | Мышьяк и его соединения |  |  |  |  |
| 12 | Углеводороды — всего, из них: |  |  |  |  |
| 13 | предельные |  | Растворы жидких металлов и их солей |  |  |
| 14 | непредельные | 4 |  |  |  |
| 15 | ароматические |  |  |  |  |
| 16 | Фенол |  |  | 4 | Св. 10(брызги) |
| 17 | Кислородосодержащие органические соединения |  |  |  |  |
| 18 | Азотосодержащие органические соединения | 5 | Органические соединения |  |  |
| 19 | Прочие |  |  |  |  |

по составу

| ВЫБРОСОВ |  |  |  |  | Массовый выброс |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III |  |  |  | IV |  |  |  |
| Твердые выбросы |  |  |  | Смешанные выбросы | т/сут | Индекс группы массового выброса |  |
| Группа | Химический состав | Подгруппа | Размер частиц, м • 10־6 (мкм) |  |  |  |  |
| 1 | Канцерогенные вещества | 1 | Менее 1 вкл. | Комбинация классов | Менее 0,01 вкл. | 1 |  |
| 2 | Свинец, соединение свинца в пересчете на РЬ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Св. 0,01 до 0,1 вкл. | 2 |  |
|  | Органическая пыль |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 2 | Св. I до 10 вкл. |  | Св. 0,1 до 1,0 вкл. | 3 |  |
| 4 | Неорганическая пыль |  |  |  | Св. 1,0 до 10 вкл. | 4 |  |
| 5 | Сажа | 3 | Св. 10 до 50 вкл. |  |  |  |  |
| 6 | Смолистые вещества |  | Св. 50 |  | Св. 10 до 100 вкл. | 5 |  |
| 7 | Прочие | 4 |  |  | Св. 100 | 6 |  |

Пример условного обозначения состава выбросов одного класса:

объект Н. Выброс II (2¹/3) ГОСТ 17.2.1.01—76.

Смешанные выбросы обозначаются:

обозначение класса IV, через дефис обозначение состава выброса по каждому классу, обозначение ГОСТ 17.2.1.01—76.

Пример условного обозначения смешанного выброса:

объект Н. Выброс IV—I (2,15/1,1) II (42/Г) III(3263/1,2) ГОСТ 17.2.1.01—76.

После условного обозначения приводится физико-химическая характеристика составляющих веществ в выбросах (концентрация температура, влажность, химический состав газа и т. п.).

Например:

Окись углерода — концентрация 0,1 г/м3.

Ароматические углеводороды — концентрация 0,01 г/Л

Пары солей ртути — концентрация 0,1 г/м3.

Пыль неорганическая — средний размер частиц 0,5—35 мкм.

Смолистые вещества — концентрация 0,001 г/м³ средний размер частиц до 1 мкм.

Температура выброса — 150—180°С.

Высота выброса — 35 м.

Изменение № 1 ГОСТ 17:2.1.01—76 Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.02.80 № 968 срок введения установлен

с 01.01.81

Обозначение стандарта дополнить обозначением: (СТ. СЭВ 1366—78). Пункт 1. Первый абзац дополнить словами: «и структуру построения из условного обозначения»;

пункт дополнить новым абзацем:

«Стандарт полностью  соответствует СТ. СЭВ 1366—78».

Пункт 2 изложить в новой редакции:

«2. Выбросы в атмосферу из источников загрязнения характеризуются по четырем признакам:	. •

по агрегатному состоянию газообразные (А), жидкие (К), . твердые (Т),

ло химическому составу: сернистый ангидрид (01), окись углерода (02), окислы азота (в пересчете на N02) (03)', фтор и его соединения (в пересчете на фтор-ион) (04), сероуглерод (05), сероводород (06); ( хлор (07),

синильная кислота й цианиды (в пересчете на CN) (08), ' ртуть и ее соединения (09),

аммиак (10),

мышьяк и его соединения (11),

сумма углеводородов (12),

углеводороды предельные (13),

углеводороды непредельные (14;),

углеводороды ароматические (15),

кислородосодержащие органические соединения (16),

азотосодержащие органические соединения (17),

фенол (1в),

смолистые вещества (19), кислоты (20), щелочи (21),

свинец и его соединения ,(в пересчете на РЬ) (22),4 сажа (23), 1 металлы1 и их соединения (24), пыль (25), прочее (26);

по размеру частиц:

менее 0,5·10־6 М (1),

от 0,5·10—6 до 3·10־⁶ М включ. (2),

от 3·10־6 до 10·10־6 М включ. (3),

от 10·10־6 до 50·10־6 М включ. (4),.

от 50·10־⁶ М (5);

по массе вещества:

менее 1 кг/ч (1),

от .1 до 10 кг/ч включ. (2),

от 10 до 100 кг/ч включ. (3),

от 100 до 1000 кг/ч включ. (4),

от ,1000 до 10000 кг/ч включ (5)

от 10000 кг/ч (6)».

Пункты 3, 4 исключить.

Пункт 5 изложить в новой редакции-

Следующей

«5.  Структура построения условного обозначения выбросов должна быть следующей:

0.             00.          0.             0.

|  |  |  | Буквенный индекс агрегатного состояния выбросов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Цифровой индекс химического вещества |
|  |  |  | Цифровой индекс размера частиц |
|  |  |  | Цифровой индекс массы вещества |

При отсутствии какого-либо индекса ставят цифру 0.

Примеры условных обозначений:

выброс жидкий, содержащий щелочь с размером частиц от 0,5 до 3 мкм, с массой вещества 70 кг/ч:

К.21,2,3,

выброс, состоящий из смеси окиси углерода с массой 60 кг/ч и паров ароматических углеводорода с массой 5 кг/ч:

А.02.0.3.А.15.0.2,

выброс, состоящий из сернистого ангидрида с массой 2000 кг/ч, кислоты с размером частиц от 0,5 до 3 мкм и массой 50 кг/ч, сажи с размером частиц 1 мим и массой 60 кг/ч:

А.01.0.5.К.20.2.3.Т.23.2.3>.

(ИУС № 4 1980 г.)

Подп. в печ. 22.11.77 п.л. 0,5	уч. изд.п. 0,22

Тир. 10 000	Цена 3 коп.

Ордена "Знак Почета". Издательство стандартов, Москва, Д-557, Новопресненский пер.,3

Калужская  типография стандартов, ул. Московская, 256. зак 307